INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGICA DE SANTA CATARINA

câmpus florianópolis

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELETRÔNICA

CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA ELETRÔNICA

ELVIS ROBERTO DE JESUS AVILA CARVALHO FERNANDES

ATIVIDADE AVALIATIVA #02 SÉRIE DE FOURIER

Relatório Técnico - Científico submetido ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, disciplina de Sinais e Sistemas.

Professor Orientador: Robinson Pizzio, Dr Eng.

FLORIANÓPOLIS, OUTUBRO de 2020.

Resumo

Este trabalho apresenta o estudo e desenvolvimento de um conversor cc-cc boost para controle do fluxo de energia entre um painel fotovoltaico e baterias aplicado em um barco solar. O levantamento das características e particularidades do painel fotovoltaico e armazenamento de energia em baterias e o projeto do conversor cc-cc boost contendo a análise teórica, o princípio de funcionamento, análise matemática e os resultados práticos são descritos com objetivo de validar o protótipo. A eletrônica de potência é a área da engenharia elétrica que é utilizada como ferramenta para o processamento da energia fotogerada e, o principal objetivo desse projeto é o aumento da eficiência, ou seja, a redução das perdas nos componentes do conversor cc-cc escolhido. Os melhores resultados obtidos com carga nominal foram tensão de entrada de 33,9927 V, tensão de saída de 39,3234 V, potência de entrada de 267,0599 W e, potência de saída de 243,1614 W, portanto o rendimento do protótipo construído foi de 91,05 %, com perdas totais de 23,90 W, o que representa um desempenho adequado se tratando de eletrônica de potência.

Palavras-chave: Painel Fotovoltaico. Conversor CC-CC. Armazenamento de energia (baterias). Redução de perdas.

ABSTRACT

This paper presents the study and development of a dc-dc boost converter to control the flow of energy between a photovoltaic panel and batteries used in a solar boat. The study describes the characteristics and peculiarities of the PV array and energy storage in batteries and the dc-dc boost converter design containing the theoretical analysis , the principle of operation, mathematical analysis and practical results are described in order to validate the prototype. The power electronics is the area of ​​electrical engineering that is used as a tool for processing the photogenerated energy and the goal of the project is to increase the efficiency, ie the reduction of losses in the components of the dc-dc converter chosen. The best results were obtained with nominal load 33.9927 V input voltage 39.3234 V output voltage 267.0599 W of input power and 243.1614 W of output power therefore the prototype yield built was 91.05 %, with a total loss of 23.90 W, which represents an adequate performance when dealing with power electronics .

Key-words: Photovoltaic Panel. DC-DC converter. Energy storage ( batteries). Loss reduction.

lista de figuras

Figura 1 – Sinal periódico representado por (e)	7

Figura 2 – Sinal periódico representado por (g)	7

Figura 1 – Sinal periódico representado por (e)	11

Figura 4 – Espectro de Fourier do Sinal periódico representado por (e)	17

Figura 5 – Gráfico do sinal original juntamente com sua versão sintetizada através dos coeficientes da Série Exponencial de Fourier utilizando 1 amostra	20

Figura 6 – Gráfico do sinal original juntamente com sua versão sintetizada através dos coeficientes da Série Exponencial de Fourier utilizando 10 amostras	20

Figura 7 – Gráfico do sinal original juntamente com sua versão sintetizada através dos coeficientes da Série Exponencial de Fourier utilizando 25 amostras	21

Figura 8 – Gráfico do sinal original juntamente com sua versão sintetizada através dos coeficientes da Série Exponencial de Fourier utilizando 50 amostras	21

Figura 9 – Gráfico do sinal original juntamente com sua versão sintetizada através dos coeficientes da Série Exponencial de Fourier utilizando 100 amostras	22

Figura 10 – Gráfico do sinal original juntamente com sua versão sintetizada através dos coeficientes da Série Exponencial de Fourier utilizando 256 amostras	22

Figura 11 – Sinal periódico representado por (g)	23

Figura 12 – Espectro de Fourier do Sinal periódico representado por (g)	27

Figura 13 – Gráfico do sinal original juntamente com sua versão sintetizada através dos coeficientes da Série Exponencial de Fourier utilizando 9 harmônicas	29

Sumário

1	INTRODUÇÃO	5

1.1	Objetivo Geral	6

1.2	Objetivos Específicos	6

2	REVISÃO DA LITERATURA	8

2.1	SÉRIE EXPONENCIAL DE FOURIER	8

2.1.1	Coeficientes Dn	8

2.2	SÍNTESE DE FOURIER DE FUNCOES DESCONTÍNUAS – O FENôMENO DE GIBBS	9

3	METODOLOGIA	10

4	DESENVOLVIMENTO	11

4.1	SINAL DA FIGURA (E)	11

4.1.1	Série Exponencial de Fourier da figura (e)	11

4.1.2	Integral no software WolframAlpha para a figura (e)	13

4.1.3	Expressão Geral para o cálculo dos coeficientes da série Exponencial de Fourier para a figura (e)	14

4.1.4	Código para visualização do Espectro de Fourier no MATLAB para a figura (e)	15

4.1.5	Código para calcular o somatório dos Coeficientes Dn da Série de Fourier na forma exponencial no MATLAB da figura (e)	18

4.2	SINAL DA FIGURA (G)	23

4.2.1	Série Exponencial de Fourier da figura (g)	23

4.2.2	Integral no software WolframAlpha para a figura (g)	24

4.2.3	Expressão Geral para o cálculo dos coeficientes da série Exponencial de Fourier para a figura (g)	24

4.2.4	Código para visualização do Espectro de Fourier no MATLAB para a figura (g)	25

4.2.5	Código para calcular o somatório dos Coeficientes Dn da Série de Fourier na forma exponencial no MATLAB da figura (g)	27

# INTRODUÇÃO

Este relatório descreve o desenvolvimento de um software desenvolvido em MATLAB que permite ao usuário entrar com a quantidade de coeficientes a serem utilizados na visualização do sinal original juntamente com sua versão reconstruída através dos coeficientes da Série de Fourier.

Para dois sinais periódicos, os quais são decompostos em Série exponencial de Fourier, cujas equações são desenvolvidas utilizando o software WolframAlpha, serão apresentados, gráficos de magnitude e de fase dos coeficientes da Série, bem como a análise da síntese do sinal reconstruído devido ao erro da aproximação por série de Fourier devido às descontinuidades do sinal (Fenômeno de Gibbs) e, a avaliação da distorção harmônica do sinal na reconstrução com uma quantidade limitada de harmônicos, a chamada DHT (Distorção Harmônica Total).

## Objetivo Geral

O objetivo geral deste relatório consiste em desenvolver criar um software em MATLAB para visualização da Série de Fourier e suas componentes dos sinais periódicos das figuras (e) e (g).

## Objetivos Específicos

Os objetivos específicos desde relatório são:

- verificar o comportamento da representação de sinais periódicos por Série de Fourier;

- constatar a relação entre o período fundamental e o espaçamento das componentes no eixo de freqüência;

- visualizar o erro da aproximação por série de Fourier devido às descontinuidades do sinal; e

- entender o conceito de Distorção Harmônica.

Figura 1 – Sinal periódico representado por (e)

Fonte: (Sinal fornecido pelo professor).

Figura 2 – Sinal periódico representado por (g)

Fonte: (Sinal fornecido pelo professor).

# REVISÃO DA LITERATURA

Neste capítulo, serão discutidos os conceitos relativos ao comportamento ao comportamento da representação de sinais periódicos por Série de Fourier.

## SÉRIE EXPONENCIAL DE FOURIER

### Coeficientes Dn

Usando a igualdade de Euler, podemos expressar cosnω0t e sennω0t em termos de exponenciais ejkω0t e e-jkω0t. Claramente, somos capazes de expressar a série trigonométrica de Fourier representada pela equação 1 em termos de exponenciais na forma ejkω0t com o índice k  assumindo todos os valores inteiros de -∞ a ∞, incluindo zero:

| xt=a0+n=1∞ancosnω0t+bnsennω0t | Equação 1 |
| --- | --- |

A determinação da série exponencial de Fourier a partir dos resultados já obtidos da série trigonométrica de Fourier é direta, envolvendo a conversão de senóides em exponenciais. A série exponencial de Fourier para um sinal periódico x(t) pode ser escrita pela equação 2:

| xt=k=-∞∞Dnejkω0t | Equação 2 |
| --- | --- |

na qual

| Dn=1T0T0xte-jkω0tdt | Equação 3 |
| --- | --- |

A série é bem compacta, bem como a expressão matemática para a obtenção dos coeficientes da série também é compacta. É muito mais conveniente trabalhar com série exponencial do que com a trigonométrica.

Um sinal periódico que possui energia finita em um período garante a convergência na média da sua série de Fourier. Se um sinal periódico x(t) satisfaz as condições de Dirichlet, tal sinal x(t) deve ser integrável, além de possuir um número finito de descontinuidades finitas em um período, bem como deve conter apenas um número finito de máximos ou mínimos em um período.

## SÍNTESE DE FOURIER DE FUNCOES DESCONTÍNUAS – O FENôMENO DE GIBBS

O gráfico de uma série truncada é muito próximo da função x(t) quando aumentamos o número de harmônicas (n), assim espera-se que a série convirja exatamente para x(t). Para (n) grande, a série exibe um comportamento oscilatório e um sobre-sinal aproximadamente de 9% na proximidade da descontinuidade no pico mais próximo da oscilação. Independentemente do valor de (n), o sobre-sinal permanece em aproximadamente 9%. Josiah Willard Gibbs, um matemático físico eminente, inventor da análise vetorial, forneceu uma explicação matemática para esse comportamento.

Podemos reconciliar a aparente aberração do comportamento da série de Fourier. A freqüência de oscilação (Fs) do sinal sintetizado é Fs=nf0, tal que a largura do pico com sobre-sinal de 9% é aproximadamente LarguraPICO=12nf0. Quando aumentamos (n), a freqüência de oscilação aumenta, mas a largura do pico com sobre-sinal diminui.  Quando n→∞, a potência do erro →∞ porque o erro é constituído principalmente de picos, com larguras→∞.

Portanto, quando n→∞, a série de Fourier correspondente difere de x(t) por aproximadamente 9% imediatamente à esquerda e à direita do ponto de descontinuidade e, mesmo assim, a potência do erro →∞. A razão para essa confusão é que, neste caso, a série de Fourier converge para a média.  Quando isso acontece, tudo o que prometemos é que a energia do erro (em um período) →∞ quando n→∞. Portanto, a série pode diferir de x(t) em alguns pontos e mesmo assim ter a potência do sinal de erro igual a zero. É precisamente nas descontinuidades que a série difere de x(t) por 9%. Quando utilizamos apenas os primeiros (n), termos da série de Fourier para sintetizar um sinal, estamos terminando bruscamente a série, dando um peso unitário para as primeiras (n),  harmônicas e peso zero para todas as harmônicas restantes após (n). Esse truncamento abrupto da série causa o fenômeno Gibbs na síntese de funções descontínuas. O fenômeno Gibbs está presente apenas quando existe um salto de descontinuidade em x(t).

# METODOLOGIA

No primeiro momento foi feita uma revisão bibliográfica com objetivo de analisar de forma teórica as diretrizes obrigatórias referentes ao relatório, a fim de, decompor os sinais em Série Exponencial de Fourier utilizando o software WolframAlpha.

Com as equações desenvolvidas serão gerados scripts no software MATLAB, tais que, serão visualizados o sinal original juntamente com sua versão sintetizada através dos coeficientes da Série Exponencial de Fourier, que permitirá constatar a relação entre o período fundamental e o espaçamento das componentes no eixo de freqüência, visualizar o erro da aproximação por série de Fourier devido às descontinuidades do sinal, bem como a Distorção Harmônica dos sinais envolvidos.

# DESENVOLVIMENTO

Nesta seção serão apresentados as funções de cada sinal, bem como  período, freqüência, freqüência fundamental, a série compacta de Fourier, a integral que representa a série de Fourier no software WolframAlpha, a expressão geral para o cálculo dos coeficientes da série Exponencial de Fourier, o Espectro de Fourier, códigos para calcular o somatório dos Coeficientes Dn da Série de Fourier na forma exponencial no Matlab, plotagem dos gráficos truncados da série de Fourier junto com o sinal original e o cálculo da distorção harmônica de cada sinal.

## SINAL DA FIGURA (E)

### Série Exponencial de Fourier da figura (e)

Figura 3 – Sinal periódico representado por (e)

Fonte: (Sinal fornecido pelo professor).

Função figura (e)  x(t)

xt=16-2-1dt+12dt

Período T0 para a figura (e)

T0=6s

Freqüência f0 para a figura (e)

f0=1T0=16Hz

Freqüência Fundamental ω0 para a figura (e)

ω0=2*πT0=2*π6=π3 rad/s

Para a função (e) temos que:

Dn=e-ikω0t16-2-1e-jkω0t1dt+e-ikω0t1612e-jkω0t-1dt

### Integral no software WolframAlpha para a figura (e)

(e^(i*k*w*t))*1/6(integral e^(-i*k*w*t)*(-1)*dt from t =1 to 2) + (e^(i*k*w*t))*1/6(integral e^(-i*k*w*t)*(1)*dt from t =-2 to -1) https://www.wolframalpha.com/input/?i=+%28e%5E%28i*k*w*t%29%29*1%2F6%28integral+e%5E%28-i*k*w*t%29*%28-1%29*dt+from+t+%3D1+to+2%29+%2B++%28e%5E%28i*k*w*t%29%29*1%2F6%28integral+e%5E%28-i*k*w*t%29*%281%29*dt+from+t+%3D-2+to+-1%29

### Expressão Geral para o cálculo dos coeficientes da série Exponencial de Fourier para a figura (e)

Dn=-i-1+eikω2eikω+e2ikω+1eikt-2ω6kω

### Código para visualização do Espectro de Fourier no MATLAB para a figura (e)

close all clear all clc clear %Estabelecendo os parâmetros básicos para plotagem do Espectro Exponencial de Fourier %Parametros basicos %Período de 2 segundos T_0 = 6; %Como x(t) possui descontinuidade, Dn %cai lentamente, em função de 1/n. %Representa aproximadamente 1% da freqüência fundamental (100)= 2^8 N_0 = 256; %Período de amostragem T = T_0/N_0; %intervalo de amostragem t = (0:T:T*(N_0-1))'; %número finito de coeficientes para a aproximação da fft M=20; %funcao(e) x=(-(t>=1).*(t<2))+((t>=-2).*(t<-1)); %Plotando na mesma figura todos os gráficos figure(1) %Algoritmo para calcular a Transformada rápida de Fourier da função rampa e %aproximar o espectro exponencial de Fourier %para -M<=N<=M D_n = fft(x)/N_0; %valores das amostras como sendo a média dos valores da função %nos dois lados %da descontinuidade n = [-N_0/2:N_0/2-1]'; %Limpar janela de figura atual clf; %Linha 1 Coluna 1 da figura subplot (2,2,1); %Plotando o módulo de D_n em função de n %usando abs para calcular o módulo de D_n e para calcular a transformada %de %Fourier usar fftshift para reorganizar deslocando o componente %de freqüência zero para o centro da matriz. stem(n,abs(fftshift(D_n)),'k'); %definindo os limites dos eixos do gráfico da Linha 1 Coluna 1 da figura 1 axis ([-M M 0 0.2]); %titulo para o elemento do eixo x xlabel ('n'); %titulo para o elemento do eixo y ylabel('¦D_n¦'); %Linha 1 Coluna 2 da figura 1 subplot (2,2,2); %Plotando o angulo de D_n em função de n usando angle para calcular o %ângulo e %usando fftshift para reorganizar deslocando o componente de %freqüência zero para o centro da matriz. stem(n,angle(fftshift(D_n)),'k'); %definindo os limites dos eixos do gráfico da Linha 2 Coluna 2 da figura 1 axis ([-M M -4 4]); %titulo para o elemento do eixo x xlabel ('n'); %titulo para o elemento do eixo y ylabel('\angle D_n [rad]'); %definindo o intervalodo espectro trigonométrico de Fourier aproximado n = [0:M]; %Definindo o coeficiente C_n(1) do espectro trigonométrico de Fourier como %sendo o módulo de D_n da transformada de Fourier X usando fftshift para %reorganizar deslocando o componente de freqüência zero para o centro da %matriz. C_n(1)= abs(D_n(1)); %Definindo o coeficiente dos demais C_n do espectro trigonométrico de %Fourier %como sendo o módulo de D_n da transformada de Fourier X %usando fftshift para %reorganizar deslocando o componente de frequência %zero para o centro da %matriz. C_n(2:M+1) = 2*abs(D_n(2:M+1)); %usando a função angle para calcular o ângulo repassando o valor de D_n(1) %para theta_n(1) theta_n(1) = angle (D_n(1)); %usando a função angle para calcular o ângulo repassando o valor de %(D_n(2:M+1)) para theta_n(2:M+1) theta_n(2:M+1) = angle(D_n(2:M+1)); %Linha 2 Coluna 1 da figura 1 subplot (2,2,3); %Plotando os coeficientes trigonométricos de fourier em função de n stem(n,C_n,'k'); %titulo para o elemento do eixo x xlabel('n'); %titulo para o elemento do eixo y ylabel('C_n'); %Linha 2 Coluna 2 da figura 1 subplot (2,2,4); %Plotando o ângulo dos coeficientes trigonométricos de fourier %em função de n stem(n,theta_n,'k'); %titulo para o elemento do eixo x xlabel('n'); %titulo para o elemento do eixo y ylabel('\theta_n[rad]');

Figura 4 – Espectro de Fourier do Sinal periódico representado por (e)

Fonte: (Elaboração própria).

### Código para calcular o somatório dos Coeficientes Dn da Série de Fourier na forma exponencial no MATLAB da figura (e)

close all clear all clc clear %Número de harmônicas(n) n=50; %Valor do limite de tempo M=6; %Definindo o intervalo de tempo intervalo = -M:0.001:M; %Freqüência de amostragem Fs = 0.001; %Inicio do indice indice = 1; %Período de 6 segundos para a figura (e) T= 6; %Freqüência Fundamental w=2.0*pi/T; %Inicio do loop %repassando os parâmetros de intervalo para a variável t for t= intervalo %a variável da Série Exponencial de Fourier da função (g) com %valor 0 valor = 0.0; %a variável k [e limitada pelos valores de k para contemplar %os dois lados da descontinuidade for k = -n:n; %tratando exceção para o caso de uma divisão por zero if (k ~=0.0) %Série Exponencial de Fourier da função (g) calulada no software %WolframAlpha termo = (i*(-1+ exp(i*k*w))*(-1+ exp(i*k*w))); termo2= (exp(i*k*w)+ exp(2*i*k*w)+1); termo3 = exp((i*k*w*(t-2))); valor = (valor +( termo*termo2*termo3 )*(-1) / (6*k*w)); %senão else %incrementa o valor da função (e) valor = valor +1; %fim do tratamento da função (g) end %fim do repasse dos valores de n para k end %passando os parâmetros para a variável res seguindo o índice res (indice) = (valor-1); %incrementa o valor dda vari[avel índice indice = indice +1; %fim do loop end %Plotando a série de Fourier Truncada com n aproximações %Definindo o intervalo de tempo para a fun;áo da figura (e) teste=-M:0.001:M; %Criando o sinal original (traçejado e preto) da figura (e) x = -(teste>=1).*(teste<2)+(teste>=4).*(teste<5)-((teste>=-5).*(teste<-4))+((teste>=-2).*(teste<-1)); %Criando a figura 1 figure(1) %Plotando a Série Exponencial de Fourier da função (g) calulada no software em função do intervalo (em vermelho) plot (intervalo, res,'r'); %Mantém no mesmo gráfico a próxima plotagem hold; %Plotando o sinal original (traçejado e preto) plot(teste,x,'k:'); %titulo para o elemento do eixo x xlabel('t'); %titulo para o elemento do eixo y ylabel(['x(t) approximation']); %titulo para a figura 1 title(['Gráfico da Série Exponencial de Fourier truncada com (n = {',num2str(n),'})']); %definindo os limites dos eixos do gráfico da figura 1 axis ([-M M -1.2 1.2]);

Figura 5 – Gráfico do sinal original juntamente com sua versão sintetizada através dos coeficientes da Série Exponencial de Fourier utilizando 1 amostra

Fonte: (Elaboração própria).

Figura 6 – Gráfico do sinal original juntamente com sua versão sintetizada através dos coeficientes da Série Exponencial de Fourier utilizando 10 amostras

Fonte: (Elaboração própria).

Figura 7 – Gráfico do sinal original juntamente com sua versão sintetizada através dos coeficientes da Série Exponencial de Fourier utilizando 25 amostras

Fonte: (Elaboração própria).

Figura 8 – Gráfico do sinal original juntamente com sua versão sintetizada através dos coeficientes da Série Exponencial de Fourier utilizando 50 amostras

Fonte: (Elaboração própria).

Figura 9 – Gráfico do sinal original juntamente com sua versão sintetizada através dos coeficientes da Série Exponencial de Fourier utilizando 100 amostras

Fonte: (Elaboração própria).

Figura 10 – Gráfico do sinal original juntamente com sua versão sintetizada através dos coeficientes da Série Exponencial de Fourier utilizando 256 amostras

Fonte: (Elaboração própria).

## SINAL DA FIGURA (G)

### Série Exponencial de Fourier da figura (g)

Figura 11 – Sinal periódico representado por (g)

Fonte: (Sinal fornecido pelo professor).

Função figura (g)  x(t)

xt=t

Período T0 para a figura (g)

T0=2s

Freqüência f0 para a figura (g)

f0=1T0=12Hz

Freqüência Fundamental ω0 para a figura (g)

ω0=2*πT0=2*π2=π rad/s

Para a função (g) temos que:

Dn=e-ikω0t1202e-jkω0ttdt

### Integral no software WolframAlpha para a figura (g)

(e^(i*k*w*t))*1/2(integral e^(-i*k*w*t)*tdt from t =0 to 2) https://www.wolframalpha.com/input/?i=%28e%5E%28i*k*w*t%29%29*1%2F2%28integral+e%5E%28-i*k*w*t%29*tdt+from+t+%3D0+to+2%29 https://www.youtube.com/watch?v=EKoo0gWHFiY

### Expressão Geral para o cálculo dos coeficientes da série Exponencial de Fourier para a figura (g)

Dn=2ikω-e2ikω+1eikt-2ω2k2ω2

### Código para visualização do Espectro de Fourier no MATLAB para a figura (g)

close all clear all clc clear %Estabelecendo os parâmetros básicos para plotagem do Espectro Exponencial de Fourier %Período de 2 segundos T_0 = 2; %Como x(t) possui descontinuidade, Dn %cai lentamente, em função de 1/n. %Representa aproximadamente 1% da freqüência fundamental (100)= 2^8 N_0 = 256; %Período de amostragem T = T_0/N_0; %intervalo de amostragem t = (0:T:T*(N_0-1))'; %número finito de coeficientes para a aproximação da fft M=20; %função (g)rampa com t0 =2 x = (t.*(t>=0).*(t<2)); %Plotando na mesma figura todos os gráficos figure(1) %Algoritmo para calcular a Transformada rápida de Fourier da função rampa e %aproximar o espectro exponencial de Fourier %para -M<=N<=M D_n = fft(x)/N_0; %valores das amostras como sendo a média dos valores da função nos dois lados %da descontinuidade n = [-N_0/2:N_0/2-1]'; %Limpar janela de figura atual clf; %Linha 1 Coluna 1 da figura 1 subplot (2,2,1); %Plotando o módulo de D_n em função de n %usando abs para calcular o módulo de D_n e para calcular a transformada de Fourier usar fftshift para reorganizar deslocando o componente de freqüência zero para o centro da matriz. stem(n,abs(fftshift(D_n)),'k'); %definindo os limites dos eixos do gráfico da Linha 1 Coluna 1 da figura 1 axis ([-M M -.1 1.5]); %titulo para o elemento do eixo x xlabel ('n'); %titulo para o elemento do eixo y ylabel('¦D_n¦'); %Linha 1 Coluna 2 da figura 1 subplot (2,2,2); %Plotando o angulo de D_n em função de n usando angle para calcular o ângulo e %usando fftshift para reorganizar deslocando o componente de freqüência zero para o centro da matriz. stem(n,angle(fftshift(D_n)),'k'); %definindo os limites dos eixos do gráfico da Linha 2 Coluna 2 da figura 1 axis ([-M M -3 3]); %titulo para o elemento do eixo x xlabel ('n'); %titulo para o elemento do eixo y ylabel('\angle D_n [rad]'); %definindo o intervalodo espectro trigonométrico de Fourier aproximado n = [0:M]; %Definindo o coeficiente C_n(1) do espectro trigonométrico de Fourier como %sendo o módulo de D_n da transformada de Fourier X usando fftshift para %reorganizar deslocando o componente de freqüência zero para o centro da %matriz. C_n(1)= abs(D_n(1)); %Definindo o coeficiente dos demais C_n do espectro trigonométrico de Fourier %como sendo o módulo de D_n da transformada de Fourier X usando fftshift para %reorganizar deslocando o componente de frequência zero para o centro da %matriz. C_n(2:M+1) = 2*abs(D_n(2:M+1)); %usando a função angle para calcular o ângulo repassando o valor de D_n(1) %para theta_n(1) theta_n(1) = angle (D_n(1)); %usando a função angle para calcular o ângulo repassando o valor de %(D_n(2:M+1)) para theta_n(2:M+1) theta_n(2:M+1) = angle(D_n(2:M+1)); %Linha 2 Coluna 1 da figura 1 subplot (2,2,3); %Plotando os coeficientes trigonométricos de fourier em função de n stem(n,C_n,'k'); %titulo para o elemento do eixo x xlabel('n'); %titulo para o elemento do eixo y ylabel('C_n'); subplot (2,2,4); %Linha 2 Coluna 2 da figura 1 %Plotando o ângulo dos coeficientes trigonométricos de fourier em função de n stem(n,theta_n,'k'); %titulo para o elemento do eixo x xlabel('n'); %titulo para o elemento do eixo y ylabel('\theta_n[rad]');

Figura 12 – Espectro de Fourier do Sinal periódico representado por (g)

Fonte: (Elaboração própria).

### Código para calcular o somatório dos Coeficientes Dn da Série de Fourier na forma exponencial no MATLAB da figura (g)

close all clear all clc clear %CONSTANTES% % 1)Definir parâmetros para plotar a onda dente de serra/rampa tr = 2*[-2 -1 -1 0 0 1 1 2 2],... yr = [0 1 0 1 0 1 0 1 0],... %Período de 2 segundos para a figura (g) T= 2; %Número de harmônicas(n) n=9; %Valor do limite de tempo M=3; %Freqüência de amostragem Fs = 0.001; %Definindo o intervalo de tempo intervalo = -M:Fs:M; %Valor de ajuste de amplitude da função a ser amostrada mult = 2; %Inicio do indice indice = 1; %Freqüência Fundamental w=2.0*pi/T; %Inicio do loop %repassando os parâmetros de intervalo para a variável t for t= intervalo %a variável da Série Exponencial de Fourier da função (g) com valor 0 valor = 0.0; %a variável k [e limitada pelos valores de k para contemplar os dois lados da descontinuidade for k = -n:n %tratando exceção para o caso de uma divisão por zero if (k ~=0.0) %Série Exponencial de Fourier da função (g) calulada no software %WolframAlpha valor = valor +( ( (2*i*k*w - exp(2*i*k*w)+1) * (exp(i*k*t*w -2*i*w*k)) ) / (2*(k^2)*w^2)); %senão else %incrementa o valor da função (g) valor = valor +1; %fim do tratamento da função (g) end %fim do repasse dos valores de n para k end %passando os parâmetros para a variável res seguindo o índice res (indice) = (valor/mult); %incrementa o valor dda vari[avel índice indice = indice +1; end %fim do loop %Plotando a série de Fourier Truncada com n aproximações %Criando a figura 1 figure(1); %Plotando a Série Exponencial de Fourier da função (g) calulada no software %em função do intervalo (em vermelho) plot (intervalo, res,'r'); %Mantém no mesmo gráfico a próxima plotagem hold; %Plotando o sinal original (traçejado e preto) plot(tr,yr,'k:'); %titulo para o elemento do eixo x xlabel('time (seconds)'); %titulo para o elemento do eixo y ylabel(['x(t) approximation']); %titulo para a figura 1 title(['Gráfico da Série Exponencial de Fourier truncada com (n = {',num2str(n),'})']); %definindo os limites dos eixos do gráfico da figura 1 axis ([-M M -0.2 1.2]);

Figura 13 – Gráfico do sinal original juntamente com sua versão sintetizada através dos coeficientes da Série Exponencial de Fourier utilizando 9 harmônicas

Fonte: (Elaboração própria).

Os gráficos mostram que o comportamento peculiar na síntese da função dente-de-serra é inerente ao comportamento da série de fourier, devido a convergência não uniforme nos pontos de descontinuidade. Quando o número de termos (n) é aumentado, o sobre-sinal permanece apenas na proximidade do salto de descontinuidade. Para a função (g), aumentando-se (n), diminui-se o sobre-sinal próximo a borda de subida, mas não próximo a borda de descida. O salto de descontinuidade que causa o efeito de Gibbs. Um sinal contínuo, não importa quão rápido seja sua subida, sempre pode ser representado pela série de Fourier em qualquer ponto, dentro de um pequeno erro, quando se aumenta (n). Isso não é o caso quando um verdadeiro salto de descontinuidade está presente.